附件一、物联网综合实验实训操作台	2

【硬件资源】	2

【软件资源】	2

【平台配置】	3

【支持的课程】	12

附件二、智能家居生活馆	12

【硬件配置清单】	16

【软件配置】	17

【实验列表】	17

【课程资源包】	18

附件三、物联网智能交通实训沙盘	21

【硬件配置清单】	21

【支持课程】	29

【课程资源包】	29

# 附件一、物联网综合实验实训操作台

### 【硬件资源】

系统分为三个区：感知区、网络区和应用区。

#### 1、感知区：

- 视频部分：IP Camera。

- 传感器部分：红外探测器、燃气探测器、温湿度探测器、光照探测器、烟雾探测器和空气质量探测器.

- 扩展的数据采器部分:数据采集器I和数据采集器II。（可以外接传感器，支持模拟量、开关量和串行数据的输入）

- 门装置及安防部分:门磁、门锁、指纹采集器和RFID读卡器、超高频RFID采集、人脸识别摄像头、身份证识别系统和移动终端自动识别模块；

- 扫描码采集部分：一维扫描枪。

#### 2、网络区：

- 辅助部分:照光灯和急停按钮。

- 网络通信部分：智能网关和无线AP。

- 程序下载部分：程序下载板.

#### 3、应用区：

- 显示部分：平板电脑、字符液晶。

- 控制部分：灯座、报警器、燃气阀、通风扇、窗帘、插座、灯光照明系统。

### 【软件资源】

- ZStack开发包：传感器、识别器、智能开关底层源代码。

- 智能网关Server程序开发包。

- WEB程序源代码。

- Android端程序源代码。提供Android5.1 & Linux+QT2.2 & Ubuntu12.04源码

- 提供实现对重要资产设备的管理和定位源码、提供人脸识别软件源码以及应用程序案例、提供身份证识别软件源码以及应用程序案例、提供移动终端智能识别源码以及应用程序案例

- 配套物联网综合实验实训操作台课程资源包

- 配套软件界面

### 【平台配置】

| 名 称 |  | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传感器 （采用同一型号控制芯片） | 红外探测器 | 1 | 检测热释红外传感器输出数据； |
|  | 燃气探测器 | 1 | 检测燃气传感器输出数据； |
|  | 温湿度探测器 | 1 | 湿度传感器量程：0～100%，精度：%2RH；温度传感器量程：-25℃～+85℃；精度：0.5℃； |
|  | 光照探测器 | 1 | 检测光照传感器输出数据； |
|  | 烟雾探测器 | 1 | 检测烟雾传感器输出数据； |
|  | 空气质量探测器 | 1 | 检测光照传感器输出数据； |
|  | 门磁探测器 | 1 | 检测门磁传感器输出数据； |
| 数据采集器 | 数据采集器I型 | 1 | 模拟量输入 |
|  | 数据采集器II型 | 2 | 开关量输入 |
|  | 数据采集器III型 | 1 | RS232 TTL输入 |
|  | 数据采集器IV型 | 1 | RS232 CMOS输入 |
| 智能开关 | 单路智能开关I型 | 5 | 220V输出 |
|  | 双路智能开关I型 | 3 | 12V输出 |
|  | 双路智能开关II型 | 1 | 220V输出 |
| 门禁、安防设备 | RFID读卡器I型 | 5 | 13.56MHz |
|  | 指纹识别器 | 1 | 通信接口:UART 或 USB 窗口面积:14*18(mm) 指纹模板大小:512B 指纹存储容量:1000枚 安全等级:5级可调(默认3) 工作环境:温度：-20℃－+50℃ 储存环境:温度：-40℃－+85℃ 相对湿度：＜85％RH（无凝露） |
|  | 超高频RFID模块 | 5 | 四通道分体式读写器，工作频率860-868Mhz/902-928Mhz(可以按不同国家或地区要求调整)，支持RS232，RJ45(TCP/IP)、WIFI等多种通讯接口支持符合EPC CLASS1 G2（6C）、ISO18000-6B标准的电子标签 实现对重要资产的管理和定位功能，配套200张标签； |
|  | 人脸识别模块 | 1 | 1、采用智能视频分析技术，实现人脸自动提取采集，从摄像机视野或图片内的复杂背景图像中自动提取人的面部图像。 实现人脸的自动检测、确认、鉴别、身份指认、检索等功能。 提供人脸识别软件源码以及应用程序案例 |
|  | 身份证识别模块 | 1 | 1、对人员进行二代身份证登记，现场拍照； 2、根据身份证照片与现场所拍照片进行验证对比，来判断该身份证是否属于该来访人员； 3、对登记比对信息进行永久保存，供查询。 4、可根据日期范围进行详细查询；可根据姓名进行详细查询；可根据某个人在某个时间范围内，进行详细查询。 5、根据不同的管理人员，设置不同的使用权限，实现分级管理。 提供身份证识别软件源码以及应用程序案例 |
|  | 移动终端自动识别模块 | 1 | - CPU：Cortex A8系列;RAM：512MB； NandFlash：512MB; - OS：Linux + QT，开源系统源代码和开放协议接口； - 7寸 TFT 真彩色LCD屏、分辨率为800*480，支持触摸； - 高清HDMI接口、USB 2.0、SDIO接口、GPRS接口，RS232串口、RS485接口 - 支持以太网卡升级，支持远程数据访问和数据下载功能； - 用户自定义按键、复位按键 - 能够自动识别绑定的移动终端、在特定范围内进行检测，实现场景模式的切换，或者智能安防 提供移动终端智能识别源码以及应用程序案例 |
| 网络设备 | 智能网关I型 | 1 | 处理器：采用三星 S5P6818作为主处理器，Cortex-A53,八核处理器，运行主频可高达1.4GHz，核心板采用8层PCB沉金工艺，内层高速走线可以稳定传输高频信号，表层全敷铜，有效预防电磁泄漏，与接口底板采用邮票方式连接更可靠。内存：2GB内存单通道32bit数据总线DDR3，16GB固态硬盘高速eMMC4.5存储，容量充足。集成单片电源管理芯WM8310G；集成10M/100M自适应以太网芯片RTL8211E；集成低功率AC97多媒体音频解码芯片WM8960；集成晶振电路。 |
|  | WIFI无线路由器 | 1 | 无线传输率:300Mbps； 传输标准:IEEE 802.11b/g/n。 |
| 视频设备 | IP Camera | 1 | 1、远程互联网摄像功能、3G摄像功能； 2、 H264压缩格式，1/4 CMOS,100万像素(插值)； 3、支持P2P观看； 4、云存储： 三重功能(边看，边录，边回放)； 5、支持正品高速SD卡，32G TF ，速度≥C4； * 2G/1天 4G/2天 8G/4天 16G/8天 32G/15天； 6、内置IRCUT切换器 7、支持安卓及苹果手机监控，并与其它ZigBee设备在统一APP下进行管控； 8、PT控制(水平视角：355；垂直视角：120)； 9、支持WIFI：IEEE802.11b / g； 10、夜视距离：高达8米 |
| 程序下载 | 程序下载切换器 | 2 | 可对各个zigbee节点烧写 |
|  | 绿色指示灯 | 24 |  |
|  | 红色开关(复位) | 2 |  |
|  | 绿色开关（选择） | 2 |  |
|  | CC Debugger仿真器 | 1 |  |
|  | EC6仿真器 | 1 |  |
| 实训台架 | 实训台架 | 1 | 定制 |
| 受控设备 | 电动门锁 | 1 | 配套门禁系统使用 |
|  | 灯座 | 9 | 配套灯光照明系统使用 |
|  | 灯光照明系统 | 1 | 1、产品符合国际标准协议,须提供其产品的国际标准化 的互连互通性认证证书，复印件加盖厂家公章； 2、为提高学生的学习兴趣，灯光能够变换数万种颜色，灯光随音乐节奏及频率舞动的效果，并提供PC播放软件，； 4、提供Android、iOS、PC、网页等多种监控方式（提供功能截图）； 5、包含9盏可1600万颜色变色LED灯。 6、“智能实验室设备”中的开源开发板与该LED灯通讯标准一致，实现互联互通控制。支持二次开发学习 7、投标时须提供生产厂家针对此项目的授权书及售后服务承诺书原件。 |
|  | 灯光照明中控系统 | 1 | 1、符合国际标准协议，并同时兼容照明产品国际标准协议，通过国际标准互联互通性测试认证，并取得认证证书，投标时提供复印件加盖厂家鲜章。 2、支持苹果Homekit协议，可通过siri进行语音控制 3、支持微信远程控制及报警及反馈 4、提供Android，iOS，windows，html5等多平台下的控制软件，包含源代码、SDK开发包及其相应的教学课程 5、国内自主知识产权，批量化生产验证，并获取国际CE或FCC等相关认证证书 6、投标时须提供生产厂家针对此项目的授权书及售后服务承诺书原件。 |
|  | 报警器 | 1 |  |
|  | 通风扇 | 1 |  |
|  | 插座 | 5 |  |
|  | 电动窗帘 | 1 | 1、窗帘控制器内置符合国际标准协议的模块； 2、支持控制动作包括左拉、右拉、停止等； 3、支持Windows/iOS/Android三种平台进行图形化远程控制，互联网控制延迟小于50ms； 4、按实际需要尺寸定制导轨。不含电机及导轨。 |
| 显示设备 | 平板电脑 | 1 |  |
|  | 字符液晶 | 3 |  |
| 按钮开关 | 12V红色带灯按钮开关 | 18 |  |
|  | 220V红色带灯按钮开关 | 12 |  |
| 其他 | 急停开关 | 1 |  |
|  | 断路器 | 1 |  |
|  | 开关带灯AC电源插座 | 1 |  |
|  | 黑色接线柱 | 2 |  |
|  | 红色接线柱 | 4 |  |
|  | 黄色接线柱 | 6 |  |
|  | 开关电源 | 1 |  |
| 物联网综合实验实训操作台课程资源包 | 物联网综合实验实训操作台备课资源之基本信息资源包 | 1 | 不少于100张教学用图片； 不少于100篇文档资料； 课程讲义资源 课程PPT课件 以上资源至少覆盖以下项目内容： - Linux 系统基础入门（LINUX与UNIX渊源 LINUX各种发行版本与Ubuntu、LINUX系统启动过程和基本安装步骤、vim编辑器入门与提高、APT软件包管理系统、命令行解释器SHELL入门、LINUX基本shell命令、LINUX系统的文件与目录） - 嵌入式C语言编程基础（LINUX C编程规范与LINUX C语言工业标准、标准C语言基本数据类型、字符串和格式化IO运算符、数组与指针、存储类 链接和内存管理等） - 交叉开发环境的建立（Cortex-A53 6818平台介绍与操作熟悉 、嵌入式平台启动流程 、交叉开发流程分析 、交叉开发环境搭建等 ） - 嵌入式C语言指针与内存（嵌入式C语言的指针与数组的运用 、指针与数组的混合运用 、C语言结构体与联合体的使用等 ） - 嵌入式C语言的数据结构（数据结构的逻辑结构分析 、线性表、顺序表、LINUX内核链表 、顺序栈与链式栈 、循环队列与链队列等 ） - Linux进程编程（嵌入式LINUX进程创建 、嵌入式LINUX进程基本概念 、进程API函数详解 、嵌入式LINUX守护进程编写等 ） - LINUX多线程编程（LINUX线程基本概念 、线程同步与互斥之互斥锁 、线程同步与互斥之读写锁等 ） - Linux 网络编程（TCP编程API及各种IO模型 、UDP编程API、网络工具wireshark用法等 ） - C++语法及编程提高（C++ 基本程序的书写、C++ 数据类型和变量、运算符的使用等） - Qt 应用开发进阶（Qt应用编程主要方法、Qt的主要控件、Qt的信号与槽、常用图形界面组件、事件处理方法） - Cortex-A53设备接口开发（高效查阅原理图的方法 、Cortex-A53处理器体系结构 、ARM指令集、寻址方式 、ARM-C混合编程等） - Linux系统移植（芯片开发Demo分析、高效项目系统移植方案设计方法、著名常见Bootloader分析等） - Linux初级设备驱动（Linux设备驱动的安全稳定内存交换技术、Linux中断机制处理及多方式下半部处理方法等 ） - Linux高级设备驱动（Linux下platform总线机制及新型设备驱动设计、Linux下input设备驱动框架分析及驱动设计等） - Android系统设备驱动（配置ubuntu操作系统，搭建Android系统源码编译环境及smb配置、使用Source Insight管理Android源代码等） 阶段性项目: - 超市购物计价系统 - 小区用户管理系统 - 设备自动化配置系统 - 约瑟夫问题 - 汉诺塔游戏 - 模拟排队系统 - 航班查询系统 - 并发日志系统 - 多点下载技术 - 断点续传技术 - 线程池并发目录拷贝 - 智能家居系统 |
|  | 物联网综合实验实训操作台备课资源之微课教学及操作视频资源包 | 1 | 不少于80段课程微课教学视频，微视频的时长不能少于5分钟， 不少于50段教学用操作视频，操作视频不能少于10分钟 以上资源至少覆盖以下项目内容： - 嵌入式智能网关 - 无线传感网 - 环境监控系统实训 - 智能照明系统实训 - 智能遮阳系统实训 - 智能门禁系统实训 - 安防系统实训 - 资产管理和定位系统实训 - 人脸识别系统实训 - 移动终端自动识别实训 - 身份证识别系统实训 - 电器控制系统实训 - 远程控制系统实训 |
|  | 物联网综合实验实训操作台备课资源之案例及习题库资源包 | 1 | 客观题题库习题不少于500条 不少于200条案例资源 以上资源至少覆盖以下项目内容： 一、客观题题库 - Linux 系统基础入门（50条） - 嵌入式C语言编程基础（50条） - 交叉开发环境的建立（20条） - 嵌入式C语言指针与内存（50条） - 嵌入式C语言的数据结构（50条） - Linux进程编程（10条） - LINUX多线程编程（30条） - Linux 网络编程（20条） - C++语法及编程提高（50条） - 应用开发进阶（20条） - Cortex-A53设备接口开发（20条） - Linux系统移植（10条） - Linux初级设备驱动（10条） - Linux高级设备驱动（10条） - Android系统设备驱动（0条） - 资产管理和定位系统（10） - 人脸识别系统（10） - 移动终端识别系统（10） - 身份证识别系统（10） - 智能照明系统（10） - 环境监控系统实训（10） - 智能遮阳系统实训（10） - 智能门禁系统实训（10） - 安防系统实训（10） - 二、案例资源 - Linux 系统基础入门（15条） - 嵌入式C语言编程基础（15条） - 交叉开发环境的建立（10条） - 嵌入式C语言指针与内存（10条） - 嵌入式C语言的数据结构（10条） - Linux进程编程（20条） - LINUX多线程编程（15条） - Linux 网络编程（15条） - C++语法及编程提高（15条） - 应用开发进阶（5条） - Cortex-A53设备接口开发（5条） - Linux系统移植（5条） - Linux初级设备驱动（5条） - Linux高级设备驱动（5条） - Android系统设备驱动（5条） - 资产管理和定位系统（5） - 人脸识别系统（5） - 移动终端识别系统（5） - 身份证识别系统（5） - 智能照明系统（5） - 环境监控系统实训（5） - 智能遮阳系统实训（5） - 智能门禁系统实训（5） - 安防系统实训（5） |
|  | 物联网综合实验实训操作台备课资源之作品库资源包 | 1 | 完整且能独立运行的作品11项 每一个作品必须具有方案、需求、设计、代码实现、测试等报告或说明。 以上资源至少覆盖以下项目内容： - 环境监控系统实训 - 智能照明系统实训 - 智能遮阳系统实训 - 智能门禁系统实训 - 安防系统实训 - 资产管理和定位系统实训 - 人脸识别系统实训 - 移动终端自动识别实训 - 身份证识别系统实训 - 电器控制系统实训 - 远程控制系统实训 |

### 【支持的课程】

嵌入式系统设计

物联网控制

物联网工程设计与实施

# 附件二、智能家居生活馆

| 名称与类型 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 家庭网关 | （1）处理器：采用三星 S5P6818作为主处理器，Cortex-A53,八核处理器，运行主频可高达1.4GHz，内置显卡：Mali-400,QuadCore、WXGAresolution，支持3D图形流畅运行，并可播放1080P大尺寸高清视频，非常流畅地运行Android, Linux等高级操作系统，非常适合开发高端物联网终端，广告多媒体终端，智能家居，高端监控系统，游戏机控制板等设备。 （2）核心板资源： 核心板采用8层PCB沉金工艺，内层高速走线可以稳定传输高频信号，表层全敷铜，有效预防电磁泄漏，与接口底板采用邮票方式连接更可靠。内存：2GB内存单通道32bit数据总线DDR3，16GB固态硬盘高速eMMC4.5存储，容量充足。集成单片电源管理芯片WM8310G；集成10M/100M/1000M自适应以太网芯片RTL8211E；集成低功率AC97多媒体音频解码芯片WM8960；集成晶振电路。 提供原理图和PCB源文件和设计方案，可进行二次开发 （3）底板资源： 接口底板采用4层PCB工艺，含丰富的外围接口；板载启动代码选择开关；板载RTC；板载1个独立CAMERA接口；板载1路RS232调试串口；板载5个Android专用键盘；板载2个USB HOST 2.0，1个USB OTG 2.0接口；板载2个SDIO接口（1个用于SD卡，支持4GB，1个用于SDIO WiFi模块）；板载TV-OUT、HDMI、VGA输出接口；支持4.3寸、7寸多款液晶模块（默认提供7寸液晶显示器）；板载WIFI/BT二合一模块；支持电阻式触摸屏与电容式触摸屏，默认提供电容式触摸屏；外扩双排系统总线接口（包括I2C、SPI、PWM、AD/DA等接口）；默认配置ZigBee无线通信模块，WiFi模块，GPRS模块等，选配3G移动网络通信模块、GPS定位模块等。 提供原理图和PCB源文件，可进行二次开发 软件资源：提供Android5.1 & Linux+QT2.2 & Ubuntu12.04源码 |
| ZigBee 无线通信模块 | 产品符合国际标准协议 采用TI CC2530芯片，内置增强型8位51单片机和RF收发器；芯片内置温度传感器、串口、A/D转换模块、SPI接口和I/O等多种接口；射频收发符合IEEE802.15.4/ZigBee标准规范，频段范围2.045G~2.484G；无线数据传输速率约为20~250kbps，通信距离在30~300米左右；具有片内128/256K的可编程Flash，8K的RAM；配置自主研发的ZigBee烧写器CC DEBUGGER。 |
| 传感节点 | 产品符合国际标准协议 由国际标准无线通信模块、传感器调理板、接口底板组成；默认5V DC供电；可配置多种传感器：温湿度传感器、三轴加速度、红外学习传感器、光敏传感器、光线传感器、火焰传感器、空气质量传感器、气压传感器、继电器、霍尔传感器、红外反射传感器、RFID读卡器等。 |
| 86盒无线智能 开关控制器 | 产品符合国际标准协议 由国际标准无线通信模块、变压器、继电器（或可控硅）、底板组成。 可驱动继电器、可控硅等设备，实现供电回路的断开和闭合。 技术参数：电源：AC220V±10%，50/60Hz；负载电流：≤10A；无线传输频率：2.4GHz；无线传输距离：≥10~20米；发射功率：≤10dBm；接收灵敏度：<-108dBm；工作温度：10℃~50℃；相对湿度：﹤90%RH；外形尺寸：86mm×86mm×45mm；控制负载电路数：一路。 可配置电器：所有采用220V交流市电供电的电器均可，如：自动浇花控制系统，电饭煲控制系统，加湿器控制系统等。 |
| 86盒窗帘无线控制器 | 产品符合国际标准协议 可控制任意电动第三方电动窗帘产品；随时随地随意控制窗帘开启、关闭及停在任意开合位置；开关状态实时反馈；硬件和软件双重控制，手机，网络随时控制；工业级电路设计，高品质阻燃材料制造，安全可靠。 技术参数：电源：AC220V±10%，50/60Hz；负载电流：≤10A；无线传输频率：2.4GHz；无线传输距离：≥10~20米；发射功率：≤10dBm；接收灵敏度：<-108dBm；工作温度：10℃~50℃；相对湿度：﹤90%RH；外形尺寸：86mm×86mm×45mm；控制负载电路数：一路。 |
| 调光控制器 | 产品符合国际标准协议 与ZigBee和继电器节点配合，实现台灯/吊灯的亮度控制 能随意调节灯光亮度，轻松营造各种生活情调； 渐明渐暗的开关效果，有效保护您的双眼； 开关状态实时反馈；硬件和软件双重控制，平板、网络随时控制； 工业级电路设计，高品质阻燃材料制造，安全可靠； 电源：AC230V±10% 50/60Hz；负载电流：≤2A； 无线传输频率：2.4GHz；无线传输距离：≥10~20米； 发射功率：≤10dBm；接收灵敏度：﹤-108dBm； 工作温度：10℃~50℃；相对湿度：﹤90%RH； 外形尺寸：86mm×86mm×45mm；控制负载电路数：一路。 |
| 红外控制系统 | 产品符合国际标准协议 使用红外控制模块代替遥控器，实现远程控制音响的开关； 由红外自学习模块与支持底板组成； 采用嵌入式系统，可以学习多种遥控器的红外编码； 采用红外通信协议，替代遥控器，实现家用电器如空调、电扇、电饭煲等的控制。可配置电器：电视、空调、音响等。 |
| 433M烟雾传感节点 | 由烟雾探测器、微处理器和433MHz无线通讯模块组成； 具有报警锁定特点，当检测到烟雾时，将一直锁定在报警状态，除非掉电复位，否则无法解除报警； 供电电压：12V DC；工作电流：<8mA，报警电流：<35mA；探测面积：<20㎡；探测烟雾浓度：>0.05% VOL；工作环境：-10~+50℃，5~95%RH，无凝露；灵敏度等级：符合（GB4715-93）4.22火灾灵敏度试验标准；具有无线联网功能；无线通讯距离：100m以上，无障碍距离：<300m；独立声光报警；故障自检功能；带静音功能。 |
| 315-ZigBee 转换器 | 将315M工作频段转到ZIgBee频段 功能特点： 接收发射频率为315MHZ的各种探测器、比如烟雾、红外、燃气、门磁等并将其转化为ZIGBEE所能接收的数据信息。 技术参数： 电源：AC230V±10%，50/60Hz；负载电流：≤10A；无线传输频率：2.4GHz；无线传输距离：≥10~20米；发射功率：≤10dBm；接收灵敏度：﹤-108dBm；工作温度：10℃~50℃；相对湿度：﹤90%RH；外形尺寸：86mm×86mm×45mm；控制负载电路数：>1路。 |
| 433-ZigBee 转换器 | 将433M工作频段转到ZIgBee频段 功能特点： 接收发射频率为433MHZ的各种探测器、比如烟雾、红外、燃气、门磁等并将其转化为ZIGBEE所能接收的数据信息。 技术参数： 电源：AC230V±10%，50/60Hz；负载电流：≤10A；无线传输频率：2.4GHz；无线传输距离：≥10~20米；发射功率：≤10dBm；接收灵敏度：﹤-108dBm；工作温度：10℃~50℃；相对湿度：﹤90%RH；外形尺寸：86mm×86mm×45mm；控制负载电路数：>1路。 |
| 视频监控设备 | 1）内置网络视频服务器 支持IP地址动态分配，具有唯一的MAC地址； 支持WEB方式访问，应用于广域网环境； 支持有线、无线两种网络连接方式，有线采用以太网，无线支持802.11b/g/n协议，信号稳定、穿透能力强； 视频数据传输支持HTTP、TCP、UDP、FTP等多种网络协议； 通过以太网（Ethernet）网络实现网络摄像机的管理和配置； 支持主辅双码流输出； 报警信息或数据使用SMTP、FTP传输； 2）内置解码器 采用高性能数字DSP技术，稳定可靠； 采用先进的H.264视频压缩技术，JPEG抓图，最大图像尺寸为640*480，帧率为25fps或30fps； 3）云台 支持云台控制，支持水平350°、上下100°范围内转动，外型小巧美观，安装方便，适合各种场合。 4）外部接口 1个T/F卡接口； 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口； 1路开关量报警输入，1路开关量报警输出； 内置麦克风，实现语音采集，远程监听现场声音； 自带红外灯，支持5米夜视范围，全天候监控； |
| 本地指纹/远程控制门禁系统 | 控制门锁开锁，也可通过室内主机进行开锁，同时可实现门的自动开启和关闭功能（两扇铝合金钢化玻璃导轨门组成） 支持手机或者平板电脑远程控制功能； 功能特点： 支持定时控制功能；支持无线遥控、手机、平板控制；开关状态实时反馈；工业级电路设计，高品质阻燃材料制造，安全可靠；导电弹片采用高导磷铜制造，使用寿命超长。 技术参数： 电源：AC230V±10%，50/60Hz；负载电流：≤10A；无线传输频率：2.4GHz；无线传输距离：≥10~20米；发射功率：≤10dBm；接收灵敏度：﹤-108dBm；工作温度：10℃~50℃；相对湿度：﹤90%RH；外形尺寸：86mm×86mm×45mm；控制负载电路数：一路。 |
| 超高频识别 装置 | 性能参数： - 支持协议标准:ISO18000-6C（EPC Class1 GEN2）； - 防冲撞：每秒能读取300张标签； - 工作频率:902-928MHz(中心频率915MHZ)，865-868MHz； - 读取标签距离:稳定读取4-6米（可调） - 适用标签：UHF频段EPC global Class1 Gen2标准标签； - 通信接口: RJ45以太网接口；射频接口：TNC母头； - 电源：110~240V/50~60Hz，电源适配器:7.5V/3A； - 整机功耗：小于等于16W； - 工作温度:-20℃~+65℃。 |
| 智能家居语音管家 | 一、机器人硬件参数： - 机器人语音控制主板：采用三星 S5P6818作为主处理器，Cortex-A53,八核处理器，运行主频可高达1.4GHz，内存：2GB内存单通道32bit数据总线DDR3，16GB固态硬盘高速eMMC4.5存储，容量充足。能够进行二次扩展。学生能够根据该平台配套的课程资源，进行剖析和学习。 - 采用语音识别技术、语义识别技术、大数据、人脸识别技术、声纹识别技术 - 仿人形结构、双轮电机驱动形式；长度40cmX宽32.5cmX高度91mm; - 扩展功能: 电话通讯、GPS导航、重力感应； - 操作系统: Android(安卓)；Android版本: Android5.0； - 屏幕尺寸: 7.0英寸IPS屏、全视角、高亮度；分辨率: 1024x600；触摸屏类型: 电容屏； - 自动充电功能：机器人检测电量不足时，会自动寻找充电桩进行充电，无需人工干预，续航达24小时以上。提供该功能源码以便二次开发； - 机器人的手、脚布置接触传感器，能够进行身体的各部感官功能 - 可对室内环境进行检测（温度、湿度、PM2.5） - 地磁传感器、环境亮度传感器、人体红外传感器;提供驱动和源码 - 10组防踏空传感器、10组雷达测距传感器、10组激光传感器、15个红外接收传感器，提供驱动和源码，以便二次开发 - 25个红外发射传感器、PM2.5传感器、空气质量传感器、zigbee发射和接收模组，提供驱动和源码，以便二次开发 - WIFI模块和蓝牙模块，提供驱动和源码，以便二次开发 - 双路闪光灯，既是手电筒，又是闪光灯 - 两只炯炯有神大眼睛、可爱呆萌的耳朵、小巧的嘴巴、害羞的脸颊 - 高清摄像头：广视角、自动对焦、专业降噪处理、高感光度、30FPS、画面流畅清晰； - 多功能盖头：专用红外透射材料、全香型红外、内含ZIGBEE无线模块 - 智能音箱：3D立体声环绕音频音效、一体化侧音腔； - 进行二次开发和扩展，迎宾机器人、送餐机器人等； - ▲其他配套硬件：智能开关、智能灯具、智能窗帘、幕帘探测器、烟雾探测器、漏水探测器、煤气探测器、无线紧急按钮、门窗磁检测器、人体红外探测器。 二、机器人功能 - 机器人能够实现对所有智能家居语音控制、本地/远程控制，能够自主根据传感器检测的状态进行预设模式控制； - 语音开关电视、空调、窗帘、灯具等智能家居系统 - 远程控制开关电视、空调、窗帘、灯具等智能家居系统 - 主要功能：智能安防、智能家居、智能对话、远程替身、自动充电、通讯功能、互动娱乐 - 控制智能家居、老人陪护、智能对话、唱歌跳舞； - 可实现智能提醒功能 - 软件资源 - 提供智能家居语音管家平台Linux底层源码、开放所有程序源码、提供产品设计原理图、提供语音函数库、提供语音API、提供手机应用客户控制端 - 提供Android5.1 & Linux+QT2.2 & Ubuntu12.04源码 - 提供实用智能家居语音管家资料文档和使用文档（含底层和应用教程） - 系统结合云计算服务器与物联网浏览器，用户在完成"局域网采集"后，通过"物联网浏览器"，仅需轻点鼠标用户即可自行编辑监控界面，并可上传至远程云服务器；开放云服务器API接口，用户可以用HTML5/Windows8/Andriod/iOS/Win Phone/MeeGo/Linux等平台技术，搭建基于PC、手机、平板电脑等智能终端下的应用场景 - B/S与C/S两种架构下，均可实现物联网的数据采集与控制，且支持html5-WebSocket协议 - 提供WebSocket标准接口，可供所有互联网站引用物联网数据。 - 开放基于HTML5的浏览器软件，提供Object Oriented API、Layer支持、动画支持、带边界约束的拖放支持、基于彩色哈希表的事件检测、支持SVG、同时支持桌面和移动浏览器事件。 - 为确保协议的标准性，本项中产品必须符合ZigBee HA协议或国际标准协议，厂家需要提供其产品与国际品牌（如PHILIPS,OSRAM,HAIER三者其中之一）标准化ZigBee ZLL/HA产品的互连互通性测试证明或者现场演示。 - 其他 - 支持苹果Homekit协议，可通过siri进行语音控制 - 支持微信远程控制及报警及反馈 - 提供Android，iOS，windows，html5等多平台下的控制软件，包含源代码、SDK开发包及其相应的教学课程 - 国内自主知识产权，批量化生产验证，并获取国际CE或FCC等相关认证证书 5、投标时须提供生产厂家针对此项目的授权书及售后服务承诺书原件。 6、投标时须提供厂家的参数证明函原件，加盖厂家鲜章。 7、此设备可满足学生创新创业技术应用项目提实践实训基础平台，并可作为学校创建众创空间提供技术基础平台，要求供应商需提供设备厂商具有国家级或省级众创空间资质复印件并加盖厂商公章，原件备查。 投标方投标时，如使用方要求，需提供实验箱进行现场演示，招标文件中对所列功能的要求，投标方需逐条演示，必须全部满足。 |
| VR智能家居体验馆 | VR智能家居体验馆+平台项目，采用当前最先进的VR设备和VR引擎，VR系统具有高分辨率的屏幕，通过高配置的显卡渲染图像，提供双眼毫无闪烁和延迟的高清晰图像，同时，配备的多个激光定位感应器，可以实时定位用户的空间位置以及交互动作。用户凭借这套VR设备，可以在虚拟场景中任意行走，并沉浸在虚拟环境中，使用双手手柄可以与虚拟场景的目标物发生各种交互动作，用户从而能够获得最具沉浸感和丰富交互操作的体验。 VR客户端软件与庞大的家居产品模型为分离设计，通过用户选择进行动态加载，海量的模型数据方便平台管理。 用户在虚拟场景中选择控制和感受所有家居产品，可根据用户内容进行定制。 提供资料： 1.虚拟智能家居系统开发； - 虚拟驾驶三维场景制作； - 虚拟现实智能家居相关硬件设备； - 虚拟智能家家居二次开发软件工具包。 提供SDK开发包、实训项目和实训案例开发资料； |
| 项目孵化平台展示区资源 | 1、智能家居项目孵化平台 物联网智能家居产品，室内机、嵌入式网关、无线传感网、传感器、工业组态包等产品孵化平台、物联网项目开发项目案例、系统开发包等 智能穿戴硬件创新平台 智能穿戴，健康、定位、传感器孵化平台、项目系统案例、系统开发包等 2、无人机创新孵化平台 无人机开发平台、算法孵化平台、项目案例、系统开发包等 3、智能小车孵化平台 智能控制主机、无线通信模组、传感器模组、个性化控制开发包、项目案例 4、视频监控项目孵化平台 无线网络模块、视频监控主机、高清摄像头，图像编解码开发包等 5、智能门禁孵化平台 RFID射频开发平台、门禁主机、可读写射频卡、射频识别开发包 6、智能开关孵化平台 WSN无线网络通信平台、智能控制主机、电子开关模块、微信公众号开发包 7、指纹识别孵化平台 指纹识别模组、嵌入式智能主机、语音播报模组、显示LCD模组、项目案例、系统开发包等 - GPS定位孵化平台 涵盖GPRS、GSM、SPG等多项通信技术目孵化平台、项目案例、系统开发包等 智能路由孵化平台 智能网关主机、无线通信模块、开放式路由系统、个性化路由协议资源包 9、LED广告屏孵化平台 多点LED广告显示矩阵、嵌入式控制主机、文字显示开发模组、个性化广告资源包、开发案例 10 、单片机开发平台 主流单片机开发平台、项目案例、系统开发包等 |

### 【硬件配置清单】

| 类别 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制中心 | 家庭网关（集成摄像头、zigbee通信模块、WiFi模块、GPRS/3G模块、蓝牙模块） | 1 | 台 |
| 智能终端 | 智能家居语音管家开发套件（含智能开关、智能灯具、智能窗帘、幕帘探测器、烟雾探测器、漏水探测器、煤气探测器、无线紧急按钮、门窗磁检测器、人体红外探测器） | 10 | 套 |
| 传感器节点 | 温湿度节点 | 1 | 个 |
|  | 光线节点 | 3 | 个 |
|  | 厨房安防检测系列节点（烟雾、燃气、水浸、火焰） | 各1 | 个 |
|  | 人体感应节点 | 3 | 个 |
|  | 称重传感节点 | 2 | 个 |
| 设备控制器与设备 | IPCAMER摄像机 | 10 | 个 |
|  | RFID远距离射频识别装置 | 2 | 套 |
|  | 门磁+门锁控制器 | 2 | 套 |
|  | 指纹+控制器 | 2 | 套 |
|  | 窗帘系统套件（窗帘+控制器+电机） | 4 | 套 |
|  | 照明灯系统套件（吊灯或台灯+调光控制器） | 1 | 套 |
|  | 开关类控制器 | 4 | 个 |
|  | 电饭煲、加湿器、浇花、饮水机等开关类控制设备 | 各1 | 个 |
|  | 红外设备控制器 | 4 | 个 |
|  | 液晶电视机、空调、背景音响等遥控类设备 | 各1 | 个 |
|  | 多点触摸屏 | 1 | 台 |
|  | 沙发+电视柜+橱柜+木桌+茶几+浇花等辅助设备 | 1 | 套 |
| VR智能家居体验馆 | VR设备（定位器、头盔、眼镜等辅助设备） | 1 | 套 |
|  | VR虚拟开发环境 | 1 | 套 |
|  | VR工作站 | 1 | 套 |

### 【软件配置】

| 设备名称 | 组件 | 名称 | 版本或软件描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无线网络传感器 | 开发环境 | IAR | IAR Embedded workbenchV7.60 |
|  |  | 协议栈 | ZStack-CC2530-2.3.0-1.4.0 |
|  |  | 第三方烧写工具 | Smart RF Flash Programmer和USB驱动 |
|  | 应用软件 | ZigBee数据透明传输软件 | 自主研发，V2.4.2 |
| 家庭网关 | 交叉编译开发环境 | 操作系统 | Ubuntu12.04.4 LTS、Ubuntu14.04 LTS |
|  |  | 文件系统 | EXT4文件系统 |
|  |  | 交叉编译链 | arm-linux-gcc 4.4.1、arm-2009q3.tar.gz |
|  | 嵌入式Linux系统 | 启动代码 嵌入式操作系统 文件系统 QT库 | Uboot-1.3.4.tar.gz Linux2.6.35.tar.gz Yaffs类型 Qt-4.7.3函数库源码 |
|  | 应用软件 | 开发环境 | Qt-Creator2.4.1 Qt-4.7.3库 C++语言等 |
| Android监控端 | 应用软件开发环境 |  | Windows XP以上 Eclipse IDE for Java Developers Android-sdk_r16-windows Java语言等 |
| PC监控端 | 应用软件 | 开发环境 | Windows XP以上 Visual Studio2010工具 C#语言等 |
| Web监控端 | 嵌入式Linux操作系统 | 检测与控制应用程序 | Qt-Creator2.4.1与Qt-4.7.3库 |
|  |  | CGI应用程序 | CGI库以及C语言 |
|  |  | Web服务器 | Apache服务器 |
|  |  | HTML网页 | Dreamweaver、文本编辑器等 |
| 智能家居生活馆-VR虚拟仿真实训体验系统 | 应用软件 | 开发环境 | 软件基础：C++、C#平台 场景搭建：游戏引擎UE4、U3D |

### 【实验列表】

支持的课程 ：

物联网通信技术

传感器原理及应用

物联网工程设计与实施

### 【课程资源包】

| 序号 | 货物名称 | 技术指标（包括技术标准、技术规格等） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能家居体验馆备课资源之基本信息资源包 | 不少于100张教学用图片； 不少于100篇文档资料； 不少于100篇图文案例资料 PPT课件不少于200P 项目任务书不少于10项 以上资源至少覆盖以下项目内容： - Java基础课程（java开发环境搭建、java基本程序设计结构、Java的对象和类（OOP基础）、Java设计模式、Java的集合框架、Java 数据库编程 、Java IO 流和File类 、Java的多线程 、Java 的网络编程等） - java高级课（Java的集合框架、Java 数据库编程、Java IO 流和File类、Java的多线程、Java 的网络编程、JAVA设计模式等） - Java Web服务端开发（HTML+CSS、JAVA WEB开发环境搭建、JAVA WEB开发设计、JavaScript编程、Ajax编程、jQuery基础、jQueryEasyUI等） - Android应用课程（Android应用开发环境搭建、Android四大核心组件及消息机制、Android界面设计基础、Android界面高级设计、Android数据存储解决方案、Android硬件应用、网络通讯、开源组件讲解、Android手机内存管理与性能优化、Android新技术详解、跨平台技术等） - 基于ARM Cortex-A8 Android底层、物联网高级课程（JNI与NDK编程（搭建NDK开发环境、编写APP通过JNI对C库进行调用控件相关硬件资源等）、Android4.0系统编译（VMWare安装、Ubuntu系统安装、Android4.0系统编译环境配置）、Android4.0移植系统（移植Android4.0系统到ARM Cortex-A8开发板等）、Android系统实现串口通信（串口通信原理、通过NDK、实现串口通信等）、Android系统实现硬件控件（控制LED灯、显示ADC数据、驱动蜂鸣器等） - 基于智能家居生活馆系统（灯光控制系统、窗帘控制系统、智能安防系统、视频监控系统、智能家电控制系统、智能门禁系统、智能管家管理系统、RIFD识别系统） |
| 2 | 智能家居体验馆备课资源之微课教学及操作视频资源包 | 不少于80段课程微课教学视频，微视频的时长不能少于5分钟， 不少于50段教学用操作视频，操作视频不能少于10分钟 以上资源至少覆盖以下项目内容： - 无线电灯组装实训 - 无线电灯连网及功能实训 - 无线调光LED灯组装实训 - 无线调光LED灯连网及功能实训 - 无线电动窗帘组装实训 - 无线电动窗帘连网及功能实训 - 无线智能插座组装实训 - 无线智能插座连网及功能实训 - 无线继电器组装实训 - 无线继电器连网及功能实训 - 红外人体感应器组装实训 - 红外人体感应器连网及功能实训 - 光照度传感器组装实训 - 光照度传感器连网及功能实训 - 烟雾传感器组装实训 - 烟雾传感器连网及功能实训 - 燃气传感器组装实训 - 燃气传感器连网及功能实训 - 温湿度传感器组装实训 - 温湿度传感器连网及功能实训 - 数传模块的供电实训 - 串口助手及数传模块设置工具使用 - 数传模块的引脚定义及连接 - 数传模块AT指令使用 - 无线电灯组装实训 - 无线调光LED灯组装实训 - 无线调光LED灯连网及功能实训 - 人体传感器与灯光联动实训 - 从零开始建立无线电灯项目 - 人体传感器与窗帘联动实训 - 光照传感器与灯光、窗帘联动实训 - 物联网浏览器界面编辑技巧 - 烟雾、燃气传感器与报警联动实训 - 物联网浏览器脚本使用技巧 - 温湿度传感器与插座的联动实训 - 物联网浏览器动画制作技巧 - 三室一厅智能照明方案搭配 - 远程云平台的连接及项目上传实训 - 三室一厅智能家庭方案搭配 - 手机端远程控制实训 - 三层别墅智能家庭综合方案搭配 - HTML5网页编程初探 - 网关级连及大型项目实训 - 基于HTML5的微信开发实训 - 建立帐户，测试http及socket通讯 - C/S架构下建立设备与服务平台连接 - http方式上传数据及发送控制指令 - socket方式上传数据及发送控制指令 - 自建WEB服务器，通过JSON实现跨域访问 - B/S架构下用HTML5编辑用户界面 - C/S架构下编辑用户界面并上传 - JavaScript用户功能扩展 - Android 开发环境搭建（基于6818平台） - Android 的底层库和程序（基于6818平台） - Android LED控制（基于6818平台） - Android ADC数据采集（基于6818平台） - Android 按键检测（基于6818平台） - Android 蜂鸣器控制（基于6818平台） - Android 多媒体音频（基于6818平台） - Android 温湿度采集（基于6818平台） - Android ADC数据采集（基于6818平台） - Android GPS定位（基于6818平台） - Android GPRS模块通讯（基于6818平台） - Android 蓝牙通讯（基于6818平台） - Android WIFI通讯（基于6818平台） - 智能语音管家平台介绍 - 智能语音管家平台语音开发 - 智能语音管家红外控制设计实现 - 智能语音管家zigbee通讯开发 - 智能语音管家平台电机控制 - 智能语音管家平台家居控制 - 智能语音管家平台远程控制 - 智能语音管家平台与传感器开发 - 智能语音管家平台与自动充电设计与开发 |
| 3 | 智能家居体验馆备课资源之案例及习题库资源包 | 客观题题库习题不少于500条 不少于200条案例资源 以上资源至少覆盖以下项目内容： 一、习题库 - Java基础课程（100条） - java高级课（100条） - Java Web服务端开发（100条） - Android应用课程（100条） - 基于ARM Cortex-A8 Android底层、物联网高级课程（50条） - 基于智能语音管家（50） 二、案例资源 - Java基础课程（50条） - java高级课（50条） - Java Web服务端开发（30条） - Android应用课程（20条） - 基于ARM Cortex-A8 Android底层、物联网高级课程（20条） - 智能语音管家（30） |
| 4 | 智能家居体验馆备课资源之作品库资源包 | 完整且能独立运行的作品10项 每一个作品必须具有方案、需求、设计、代码实现、测试等报告或说明。 以上资源至少覆盖以下项目内容： - 基于智能语音管家摄像头设计与实现 - 基于智能语音管家语音设计与实现 - 基于智能语音管家智能家居控制设计与实现 - 基于智能语音管家多媒体功能设计与实现 - 基于智能语音管家智能充电设计与实现 - 基于智能语音管家远程控制功能实现 - 基于智能语音管家主界面设计与实现 - 基于智能语音管家移动端APP设计与实现 - 基于智能语音管家PC端软件设计与实现 - 基于智能语音管家语音库设计与实现 |
| 5 | 智能家居VR资源包 | - 实践一：配置Oculus的开发环境 - 实践二：安装Oculus SDK - 实践三：配置Oculus的Unity开发环境 VR开发的实例 - 实践一：第一个OculusVR应用 - 实践二：发布一个应用 - VR的Oculus代码剖析 - 程序结构 案例程序分析 - 实践一：案例程序编译、调试、发布、运行等 - VR的GearVR开发 - GearVR界面和Oculus Home设计 - 实践一：GearVR程序的编译、调试、发布、运行等 VR开发中使用Oculus移动端SDK - 使用Oculus移动端SDK - 实践一：配置安卓SDK - 实践二：生成Oculus签名文件 - 实践三：通过USB调试 - VR开发中使用Unity开发GearVR的应用程序 - 实践一：配置Unity开发环境 - 实践二：一个简单的例子的开发 - VR中的GearVR SDK代码剖析 - GearVR SDK代码剖析 - 基于GearVR SDK的程序设计、仿真与调试 - 实践一：GearVR 的SDK程序的编译、调试、发布、运行等 - 实践二：Unity局域网匹配服务器 - 实践三：Unity新版网络-NetworkManager的使用实践 - unity 在移动平台中,文件操作路径详解 - Unity中的Path对应各平台中的Path - VR虚拟现实动感游戏机设计与体验 - VR虚拟现实动感游戏机的功能 - 硬件设备(VR显示设备、动感游戏系统、VR控制系统、外部设备等) - VR虚拟现实动感游戏机的软件开发 实操体-VR智能家居系统的设计与体验 - 硬件设备(VR显示设备、驾驶模拟系统、VR控制系统、外部设备等) - 开发环境构建 - UI设计、U3D、3D模型 - 智能家居模拟软件开发 - 调试与发布 - 实操体验 |

# 附件三、物联网智能交通实训沙盘

### 【硬件配置清单】

| 序号 | 系统名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵌入式智能语音小车控制系统 | - 结构：6818控制板+小车控制主板 - 6818控制板：主处理器：Samsung Cortex-A53 S5P6818，64位八核处理器，主频为1.4～1.6GHz，拥有2*512KB二级缓存,采用28nm制作工艺, 配备Mali-400GPU, 具有高内存带宽, 全高清显示, 1080P硬件编解码, 高速接口等特点, 性能强大。标配1GB DDR3, 速率为800MHz, 可选配1GB或2GB DDR3、标配8GB MMC，可选配16/32GB MMC、USB接口、网口、音频、LCD、HDMI接口等、USB-WIFI模块、摄像头模块、电池供电电路、电机驱动电路、超声波模块 - 行走功能 能够利用上位机，通过wifi进行控制小车的运动。 - 摄像头功能 能够通过wifi获取由小车提供的摄像头视频传输服务器，并且显示在界面上提供给用户观看路面情况；支持CMOS摄像头和USB摄像头抓拍；支持摄像头的方向控制 - 定位功能 能够通过wifi获取由小车gps模块提供的坐标，并且在百度地图中标识出来。 - 自动驾驶功能 能够通过超声波车距来判断路面情况，从而达到自动驾驶。7寸屏架到小车上，如“智能无人探测车”，当切换到自动行驶模式的时候，显示“自动行驶模式. - 控制功能：支持Android手机控制重力感应控制；支持Web网页控制和视频监控； - 支持无线网络、有线网络控制 - 开发源代码、提供原理图和实验教程 - 能够与智能交通沙盘关联与互动，能够实现与智能手环进行交互控制 | 10 | 套 |
| 2 | 单片机智能语音小车控制系统 | - 开发板支持USB程序下载（宏晶科技STC52单片机）；开发板支持 AT89S51，AT89S52单片机、支持 ATmega16，ATmega32 AVR单片机，开发板供电模式为：电脑USB供电（USB接口）和外部5V电源供电（DC-005电源座），开发板复位方式：上电复位和51/AVR双按键复位；外扩电源：通过排针外扩3路5V电源，方便连接外部实验使用；所有IO引脚全部外扩，方便连接外部实验使用； - 8位高亮度贴片led跑马灯；3位共阴数码管显示；LCD1602和LCD12864（支持彩屏）接口；1路无源蜂鸣器；1路ds18b20温度测量电路接口；1路红外接口电路;1路ISP下载接口4路独立按键;1路USB转串口通讯电路； - 蓝牙无线通讯模块、电源转接模块、杜邦线若干、亚克力底板 * 1 、65mm轮胎 * 2、万向轮 * 1 、减速电机 * 2、T形固定电机支架 * 4 、M3X30mm螺丝 * 4、M3X10mm螺丝 *4 M3、螺母 *8 、M3X12+6mm铜柱 *4、电机驱动模块 - 单片机智能小车实现前、后、左、右等功能、Android手机、嵌入式开发平台android语音控制； - 开发源代码、提供原理图和实验教程 能够与智能交通沙盘关联与互动，能够实现与智能手环进行交互控制 | 10 | 套 |
| 3 | 智能手环实训套件 | 智能手环项目要求能支持多轴加速度传感、NFC感应、生理指标监测、LCD/LED显示等功能。 一、智能手环技术参数要求： 1.、CPU：采用不低于DA14580、8M FLASH、OLED。 2、要求：8P-USB调试接口。 3、配置高精度贴片无源晶振 配置六轴加速度传感器, 配置德州仪器31397芯片，心率及体温感应芯片。 4、配置NFC模块。 5、配置LCD屏或LED屏。 6、配置USBDongle。 7、配置USB转串。 8、支持JLink。 9、配备充电电路模块。 10、按需定制系统，具备完善的开发环境编译、系统定制编译、手环组装、多轴加速度传感数据采集与处理、生理指标监测、NFC感应、数据LCD/LED显示等一系列系统功能。 11、开发源代码、提供原理图和实验教程能够与智能交通沙盘关联与互动，能够实现与智能小车进行交互控制 | 10 | 套 |
| 4 | 智能路灯自动控制系统 | 该系统可实现对灯光智能化节能控制。设备配置如下： 一、可变色LED灯带20米 1、产品符合ZigBee Light Link协议 2、所有灯光均可实现互联网远程控制 3、提供Android系统下的手机端监控软件 4、为确保协议的标准性，厂家需要提供其产品与国际品牌（如PHILIPS,OSRAM, HAIER三者其中之一）标准化ZigBee ZLL/HA产品的互连互通性测试证明或者现场演示。 二、符合ZigBee HA协议的开关面板（10个） 1、符合ZigBee HA国际标准协议 2、含三路开关，可通过手机APP设定每路开关所控制的灯 3、触摸式电容屏面板 4、可进行多路分组控制 5、可进行三组以上的场景控制 三、应用级Zigbee-LAN网关（2个） 1、支持标准UPnP协议 2、应用级别测试标准，运行稳定，万小时无死机 3、支持局域网WEB页设置 4、支持自动从互联网获取实时时间 5、支持本地局域网控制与云端远程控制两种模式 6、支持Zigbee HA国际标准协议，可通过国际Zigbee联盟认证 四、无线光照度传感器（5个） 1、工作电压：220V AC；节点采用24V1A电源适配器供电；传感器采用节点供电。 2、可以检测环境光照度的强弱 3、光照度传感节点量程：0～20000lux，分度：1 lux。 3、以CC2530为核心控制芯片，支持Zigbee通信协议； 4、可以实现1路光照度采集； 5、可被系统分配不同ID，便于各模块通信及系统管理； 6、可通过Windows/iOS/Android三种平台进行图形化远程采集，互联网采集延迟小于50ms - 带继电器强电输出，可在光照低于某个值时，自动打开与其连接的灯泡。 - 太阳能电池板和蓄电池装置 可应用与路灯节能控制系统； 功能实现：根据光照度的亮度采集，实现对交通道路的路灯智能化管理功能； 提供才程序源码，PC端和移动Android端 | 1 | 套 |
| 5 | ETC收费系统 | - 该系统包括车载电子标签、电子标签读卡器、ETC天线、栏杆控制系统及费额显示板、警示灯和摄像头。 - STM32-M4控制网关平台参数CPU：STM32F407ZET6，LQFP144，FLASH：1024K，SRAM：192K;、外扩SRAM：IS62WV51216，1M字节、外扩SPI FLASH：W25Q64，8M字节、1个电源指示灯、4个状态指示灯、1个红外接收头，并配备一款小巧的红外遥控器、1个 EEPROM芯片，24C02，容量256字节、1个六轴传感器MPU6050、1个高性能音频编解码芯片、1个2.4G无线模块接口(NRF24L01)、1个WIFI模块接口、1路CAN接口，采用TJA1050芯片、1路485接口，采用SP3485芯片、1路RS232(串口)接口，采用SP3232芯片、1路数字温湿度传感器接口，支持DS18B20 /DHT11等、1个标准的2.4/2.8/3.5寸LCD接口，支持触摸屏，配套液晶屏模块1个、1个摄像头模块接口、1个USB串口，可用于程序下载和代码调试(USMART调试)、1个USB -HOST接口，用于USB通信、1个有源蜂鸣器、1个RS232/RS485选择接口、1个RS232/WIFI选择接口、1个RS232/USB转串口选择接口、1个SD卡接口(在板子背面，支持SPI/SDIO)、1个网络接口、1个标准的JTAG/SWD调试下载口、1个录音头(MIC/咪头)、1路立体声音频输出接口、1路立体声录音输入接口、1组5V电源供应/接入口、1个参考电压设置接口、1个直流电源输入接口(输入电压范围：6~16V)、1个启动模式选择配置接口、1个RTC后备电池座，并带电池、1个复位按钮，可用于复位MCU和LCD、4个功能按钮，其中WK_UP兼具唤醒功能、1个电源开关，控制整个板的电源 - 电子标签读卡器:900MHz读卡模块1个，工作频段：902~928MHZ,天线1个，10张RIFD-900MHz卡，可进行多卡识别、读取距离：稳定读取距离> 1米；支持协议：ISO18000-6C（EPC G2）或ISO-18000-6B - 栏杆控制系统：步进电机、抬杆组成； - 显示板：2.8寸LCD显示屏 - 摄像机：传感器类型：1/4"CMOS；最小照度：0.01Lux；日夜转换模式：ICR红外滤片式；视频压缩标准：H.264 / MPEG4 / MJPEG；压缩输出码率：32 Kbps~16Mbps；音频压缩标准：G.711/G.726；最大图像尺寸：640×480；存储功能：支持Micro SD/SDHC 卡(32G)；通讯接口：1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；USB 接口：1 个外置B 接口（支持USB 无线） - 在沙盘道路上，用车道摄像机监视ETC车道运行状况并对违章车辆进行抓怕，通过短程微波通信方式对车载电子标签中的数据进行读写操作，检测出驶向或离开通讯区域的车辆，当车辆进入通讯区域，唤醒与ETC天线进行通信的传感器以进行进入和倒车检测的功能；当合法车通过时，抬栏杆；当非法车通过时，声光报警，提醒司机转向，减少非法车通过ETC车道；当车辆通过后控制栏杆落下，清除针对该车辆的路侧显示屏的显示内容并针对后续车辆进行显示。若非法车辆执意前行，控制对通过ETC车道的非法车进行图像抓拍。 提供程序源码,PC端和移动Android端 | 2 | 套 |
| 6 | 智能停车库引导系统 | 入停车库车辆能够根据引导系统，准确找到停车位，该系统包含显示屏、车位感知传感器、车位提示灯、引导灯带； - 车位感知传感器，STM32-M4控制 - 车位提示灯，STM32-M4控制 - 显示屏，STM32-M4控制 - 引导灯带，STM32-M4控制 提供程序源码,PC端和移动Android端 | 2 | 套 |
| 7 | 停车场出入管理系统 | 本系统完成车库信息管理、车库视频监控、车位信息查询、车库进出管理等核心功能。要求嵌入式控制主机可集成跨平台仿真控制组态软件，组态软件应具备高度模块化，如：支持界面展现、数据管理、报警管理等功能。软件基于SOA，全面支持OPC UA架构、移动、跨平台应用。 1、摄像头模块：CMOS摄像头扩展模块≥130万像素，采用OV9650芯片； - 语音模块 ：.SD卡接口、喇叭接口、支持语音播放功能、支持文件组合播放音、工作电压：≥2.5V-3.6V、支持微型处理器和按键控制、静态电流：≥16uA； 3、Android智能终端：处理器性能参数：采用不低于双核 Cortex-A15+四核Cortex-A7,其中Cortex-A15主频最高≥1.7GHz；内存≥2GB DDR3，≥16GB eMMC，支持USB, RS232，采用≥9.7英寸电容触摸的eDP接口显示屏，分辨率≥2048*1536，系统支持开源的嵌入式Android操作系统。 4、RFID模块：工作电源：4.5-5.5V，采用PHILIPS高度集成读卡芯片及其兼容芯片，符合ISO14443 TYPE A/MIFARE标准，支持Mifare one S50，S70及其兼容卡片，通用协议：默认波特率≥9600BPS。 5、无线路由器：≥300M传输速率 。 6、无线节点模块核心板参数：核心模块采用不低于8051微控制器内核，支持多于200个端节点的网状网络;支持双Zigbee应用程序的配置文件，支持Z-Stack PRO或ZigbeeIP协议栈相结合，集成符合IEEE802.15.4标准的2.4 GHz的RF收发器；支持 ZigbeePRO、Zigbee Smart Energy及Zigbee Home Automation以及照明标准，产品符合Zigbee Light Link协议(或同级别标准协议），支持板载天线、外置天线。 7、GPRS模块 ：.四频：不低于850/ 900/ 1800/ 1900 MHz，支持GSM 07.07，07.05和其它AT扩展指令，协议栈：PPP/ TCP/ UDP/ HTTP/ FTP/ SMTP/ MUX，支持模拟音频接口：1路或以上，支持内嵌网络服务协议栈，支持多个Socket及IP地址 8、Zigbee协调器 1.核心模块采用不低于8051微控制器内核，支持200个以上端节点的网状网络;支持双Zigbee应用程序的配置文件，支持Z-Stack PRO或ZigbeeIP协议栈相结合；可编程输出功率：≥7dBm；支持板载天线、外置天线； 9、数码管显示模块：要求内部带数据缓冲区，≥8级亮度调节，不低于4位串行驱动LED时钟数码管 10、红外探测传感器模块：采用不低于：TCRT5000红外反射传感器，检测距离：≥1mm~8mm适用，焦点距离为≥2.5mm，比较器输出，超过15mA，配多圈可调精密电位器调节灵敏度，要求工作电压：3.3V-5V，输出形式 ：数字开关量输出（0和1）≥ 5个 提供程序源码，PC端和移动Android端 | 1 | 套 |
| 8 | 交通管制系统 | 根据路面的车辆情况，对十字路口的交通灯进行管制； - 采用STM32-M4平台，实现对东西南北交通灯的系统控制； - 根据摄像头模块对十字路口进行实时的监控； - 利用地磁线和摄像头实现闯红灯的小车进行抓拍功能； 提供程序源码,PC端和移动Android端 |  |  |
| 9 | VR智能交通体验开发平台 | 虚拟驾驶，也被称为汽车驾驶仿真，或汽车模拟驾驶。是指利用现代高科技手段如：三维图像即时生成技术、汽车动力学仿真物理系统、大视场显示技术(如多通道立体投影系统)、六自由度运动平台(或三自由度运动平台)、用户输入硬件系统、立体声音响、中控系统等，让体验者在一个虚拟的驾驶环境中，感受到接近真实效果的视觉、听觉和体感的汽车驾驶体验。 提供资料： 1.虚拟驾驶互动仿真系统开发； - 虚拟驾驶三维场景制作； - 虚拟驾驶硬件设备； - 虚拟驾驶二次开发软件工具包。 提供SDK开发包、实训项目和实训案例开发资料； | 1 | 套 |
| 10 | 沙盘平台结构体 | 根据实际需求以及教学场地大小定制 | 1 | 套 |
| 11 | 灾害预警系统 | 执行设备：模拟山体位移灾害发生器、模拟火灾灾害发生器： 通信方式：Zigbee 功能：系统提供道路交通周边环境如高速公路森林着火、山体位移等的动态模拟。当灾害发生时，将灾害信息发送给网关，网关通过无线通信立即播报灾害信息，同时将灾害信息无线发送给车辆，车辆收到后，选择其他安全路段行驶或等待灾害解除后继续行驶。 | 1 | 套 |

### 【支持课程】

- 物联网技术导论、物联网概论

- 计算机网络、无线局域网技术、网络系统工程、网络与通信技术

- RFID技术及应用、单片机与接口技术、传感器应用与检测技术、无线传感网技术、嵌入式操作系统原理与技术

- 计算机软件编程技术、数据库设计及应用、嵌入式编程技术

- 智能交通工程应用、城市照明系统工程应用、智能交通系统概论、综合布线工程设计与施工、ETC系统综合实训、智能停车场系统综合实训、城市智能交通系统项目综合实训

### 【课程资源包】

| 序号 | 货物名称 | 技术指标（包括技术标准、技术规格等） |
| --- | --- | --- |
| 1 | STM32应用开发信息化备课资源之基本信息资源包 | 不少于100张教学用图片； 不少于100篇文档资料； 课程讲义资源 课程PPT课件 以上资源至少覆盖以下项目内容： - ARM Cortex-M4内核体系结构（ARM处理器家族、Cortex-M4处理器特性及应用领域、集成Cortex-M4处理器的厂家及主流芯片、Cortex-M4处理器编程模型、Cortex-M4处理器指令集、Cortex-M4处理器内核特性） - ARM Cortex-M4处理器开发环境（STM32F407芯片及外围接口、STM32F407开发板、开发环境及常用工具、调试方法） - ARM Cortex-M4接口驱动开发与实践（串口编程与应用、GPIO编程与应用、定时器编程与应用、LCD编程与应用、I2C编程与应用、SPI编程与应用、RTC编程与应用、中断编程与应用、Watchdog编程与应用、ADC编程与应用、DMA编程与应用） - uC/OS-II操作系统分析及移植( 操作系统及uC/OS-II 概述、任务、进程概念、内核数据结构、内核调度算法、系统中断处理、系统移植方法) - 在ARM Cortex-M4上开发uC/OS-II应用程序（uC/OS-II应用程序编写、调试方法、多任务开发、任务间的通信与同步、任务优先级控制、任务实时性检测与提高） |
| 2 | STM32应用开发信息化备课资源之微课教学及操作视频资源包 | 不少于80段课程微课教学视频，微视频的时长不能少于5分钟， 不少于50段教学用操作视频，操作视频不能少于10分钟 以上资源至少覆盖以下项目内容： - STM32-M4平台开机测试 - STM32-M4平台入门 - STM32-M4平台学习方法 - STM32-M4平台资源描述 - 结识ARM Cortex-M4 - ARM Cortex-M4芯片解读 - ARM Cortex-M4应用案例 - ARM Cortex-M4芯片内部资源和分析 - ARM Cortex-M4库 - ARM Cortex-M4开发环境搭建 - Keil开发环境使用和技巧 - Keil下ARM Cortex-M4仿真 - 新建MDK工程详解-基于固件库 - 新建MDK工程详解-基于寄存器 - 程序下载详解（仿真器） - GPIO工作原理 - 编写跑马灯 - 蜂鸣器实验 - GPIO输入 - 寄存器地址映射 - ARM Cortex-M4时钟系统精讲 - 时钟系统初始化函数剖析 - 仿真器在线调试 - IO引脚复用和映射 - NVIC中断优先级管理 - POLLING-按键 - EXIT-按键 - 位绑定的基础应用 - 串行通信基础 - 窗口寄存器库函数配置方法 - 串行通信编程 - USART通信基础 - USART寄存器方式编程 - Printf函数重定向 - 独立看门狗基本原理 - PWM输出 - STM32硬件设计方法 - GPIO库函数使用 - 端口复用与重映射 - USART的硬件调试 - 用ID号来加密 - Systick（系统定时器） - SPI接口原理与配置 - SPI-FLASH实验 - I2C接口原理与配置 - FLASH闪存编程原理 - I2C-EEPROM实验 - 485通信实验 - 外部中断实验 - 定时器基本原理讲解 - 定时器实验 - PWM原理与配置 - PWM实验 - RCC内部结构与原理分析 - RTC实时时钟 - 硬件随机数发生器 - 待机唤醒实验讲解 - ADC基本原理 - ADC模数转换 - DMA基本原理 - DMA实验程序讲解 - 电源管理 - LCD原理与配置 - FSMC 液晶汉字显示 - FSMC 液晶显示BMP - FSMC 液晶GRAM扫描方向 - 温湿度传感器 - 温度传感器 - 红外遥控 - 2.4G无线通信实验 - MPU6050传感器数据通信 - 以太网通讯 - DCMI接口原理与配置 - 摄像头实验 - 外部SDRAM实验 - 内存管理实验 - 示波器 - 触摸屏 - 内部温度传感器 - 独立看门狗 - 窗口看门狗 - 低功耗模式与唤醒 - FATFS文件系统基础知识讲解 - FATFS文件系统系统实验 - FPU测试实验讲解 - 高级应用CAN总线 - CAN总线通信实验 - SDIO简介 - SD简介 - 高级应用SD卡与SDIO总线 - SD卡实验讲解 - 高级应用USB总线 - USB读卡器实验讲解 - USB U盘实验讲解 - WAV和WM8978简介 - I2S简介和硬件接口连接讲解 - 录音机实验讲解 - 音乐播放器实验讲解 - 视频播放器实验讲解 - STM32-M4平台GPRS模块程序讲解 - STM32-M4平台GPS定位讲解 - TM32-M4平台蓝牙模块通信讲解 - RTOS背景知识简介 - UCOS-II入门实验 - UCOS-II官方代码介绍 - UCOS-II重要文件代码详解 - UCOS-II系统移植STM32-M4平台 - STM32-M4平台运行多任务 - STM32-M4平台任务创建和删除 - STM32-M4平台任务挂起和恢复 - STM32-M4平台时间片轮转调度 - STM32-M4平台系统内部任务 - STM32-M4平台中断和时间管理 - STM32-M4平台软件定时器 - STM32-M4平台信号量和互斥信号量 - STM32-M4平台消息传递 - STM32-M4平台事件标志组合同时等待内核多个对象 - STM32-M4平台储存管理 - STM32-M4平台移植计算器 - STM32-M4平台LWIP无操作系统移植 - STM32-M4平台LWIP移植文件讲解 - STM32-M4平台LWIP带UCOS操作系统移植 - STM32-M4平台LWIP内存管理 - STM32-M4平台LWIP数据包管理 - STM32-M4平台LWIP网络接口管理 - RAW_UDP实验 - TCP协议基础知识 - RAW_TCP客户端 - RAW_TCP服务端 - Webserver实验 - NETCONN编程接口简介 - NETCONN_UDP实验 - NETCONN_TCP客户端和服务器实验 |
| 3 | STM32应用开发信息化备课资源之案例及习题库资源包 | 客观题题库习题不少于500条 不少于200条案例资源 以上资源至少覆盖以下项目内容： 一、客观题题库 - ARM Cortex-M4内核体系结构（150条） - ARM Cortex-M4处理器开发环境（50条） - ARM Cortex-M4接口驱动开发与实践（150条） - uC/OS-II操作系统分析及移植（100条） - 在ARM Cortex-M4上开发uC/OS-II应用程序（100条） 二、案例资源 - ARM Cortex-M4内核体系结构（50条） - ARM Cortex-M4处理器开发环境（5条） - ARM Cortex-M4接口驱动开发与实践（100条） - uC/OS-II操作系统分析及移植（30条） - 在ARM Cortex-M4上开发uC/OS-II应用程序（20条） |
| 4 | STM32应用开发信息化备课资源之作品库资源包 | 完整且能独立运行的作品10项 每一个作品必须具有方案、需求、设计、代码实现、测试等报告或说明。 以上资源至少覆盖以下项目内容： - 基于STM32-M4智能小车控制系统 - 基于STM32-M4路灯控制系统 - 基于STM32-M4与ZigBee出入管理系统 - 基于STM32-M4小车舵机控制 - 基于STM32-M4公交站控制系统 - 基于STM32-M4 ETC收费系统 - 基于STM32-M4 红绿灯控制系统 - 基于STM32-M4 车库智能引导系统 - 基于STM32-M4 语音播报系统 - 基于STM32-M4 智能网关系统 |