东莞理工学院城市学院采购

招

标

文

件

招标编号：DHUT-CY-160108

项目名称：学生宿舍（学1至学4）视频监控系统安装工程

东莞理工学院城市学院

二Ｏ一六年一月

关于东莞理工学院城市学院学生宿舍（学1至学4）视频监控系统安装工程采购项目招标公告 - 招标项目： 东莞理工学院城市学院学生宿舍（学1至学4）视频监控系统安装工程 二、招标内容： 附件一：报价清单, 附件二：项目需求及施工图纸（报名成功后领取） 三、招标形式： 公开招标 四、招标原则： 公平、公正、公开 五、招标范围： 东莞理工学院城市学院学生宿舍（学1至学4）视频监控系统安装工程，该项目包含前端200个监控摄像头、光纤传输线路至机房、后端7台32路录像机等内容。详细要求见于附件设计方案和报价清单。投标人必须对全部内容进行报价，不得缺漏。 六、投标方须知： 1、凡两家或以上供应商参加同一项目的采购，有如下情况的，一经发现，将视同串标处理：①为同一法定代表人的；②为同一股东控股的；③其中一家公司为其他公司最大股东的。 2、如果招标人发现投标人的报价明显低于公允报价，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，投标人将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。 3、投标人资格要求： （1）在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格。 （2）必须有建筑智能化弱电工程系统或安防系统工程等经营范围的企业； （3）必须有建筑智能化弱电工程施工资质三级以上（含三级）或建筑智能化工程专业承包 企业资质或安全技术防范施工资质三级以上（含三级）； （4）在东莞市内完成至少1个同类安防系统工程或建筑智能化工程; （5） 严禁挂靠或借用其他单位资质进行投标。 4、报名需提供以下资料： （1）《企业法人营业执照》复印件； （2）《税务登记证》复印件； （3）《组织机构代码》复印件； （4）在东莞市内完成至少1个同类安防系统工程或建筑智能化工程施工业绩的合同复印件（盖公章）； （5）法人代表证明文件、身份证复印件（盖公章）及委托授权书（盖公章）、委托代理人身份证原件、复印件（盖公章）； 投标人的资料必须真实，如弄虚作假，取消其投标资格。 报名方式：报名单位将以上资料的原件及复印件（加盖公章）在报名时间内递交到东莞市寮步镇文昌路1号 东莞理工学院城市学院行政楼315 室。 5、投标文件由以下部分组成：（以下资料需加盖公章） （1）《企业法人营业执照》复印件； （2）《税务登记证》复印件； （3）《组织机构代码》复印件； （4）在东莞市内完成至少1个同类安防系统工程或建筑智能化工程施工业绩的合同复印件（盖公章）； （5）法人代表身份证复印件（盖公章）及委托书（盖公章）、委托代理人身份证原件、复印件（盖公章）; （6）必须有建筑智能化弱电工程施工资质三级以上（含三级）或建筑智能化工程专业承包企业资质或安全技术防范施工资质三级以上（含三级）资质证书复印件（盖公章）； （7）投标报价单以招标单位公示的报价清单为准，投标单位不得随意修改报价清单否则视为无效报价（投标单位必须按照报价清单里的品牌型号及参数进行报价）。 （8）工程技术参数及品牌要求详见附件《设计方案》。 （9）投标单位必须对招标文件所有实质性要求和条件进行响应。 投标人必须携带投标文件在规定时间内到达招标单位，投标文件里所有资料需要加盖公章，并且密封带到投标现场。一经上交不得撤回。 7、定标方式： （1）投标方在投标前必须认真阅读和理解本招标书，若对本招标书的任何内容有疑问，应及时与招标方联系释疑。 （2）对每个投标人进行资格性审查和符合性检查，内容包括：投标书、法人授权书、资格证明文件以及招标文件中列明的其他导致废标的条款。 （3）中标人的确定：所有有效报价中，综合评定，不保证价格最低者中标。招标单位根据投标单位的投标文件进行评审，最终确定中标单位，并在7个工作日内发中标通知书。 七、开标： 由招标人自行组建评标小组进行评标。 - 中标及验收质量要求： 1）所有有效报价中，综合评定价优者中标。 - 中标人必须负责将所有设备运送至采购人指定的地点，进行安装调试。本项目所有设备应包含正常运行所需的相关连接配件，采购人不另行支付任何费用。 - 报价要求：投标报价为全包干价，以人民币为结算单位，包括本项目所有产品、配件、运输装卸、安装调试、培训、售后服务等伴随的服务、各种税费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。 - 工程材料进场前需提供样板及招标单位确认合格后方可开工。 - 工程质量标准：合格。工程质量应确保一次性验收合格，确保达到使用功能要求。因验收不能通过或不能达到使用功能要求所需要发生的整改费用由中标人承担。 - 公布预中标单位后由预中标单位提供品牌授权函原件，未中标单位不用提供授权函。 - 保修期限：竣工验收通过之日起壹年内免费保修。 - 施工工期：合同签订生效后60天内，所有设备安装调试完毕、交付使用并验收合格。 九、发票及付款 中标单位提供正式增值税专用发票，付款条款按照合同预定执行。 报名时间： 2016年 1月 18日—2016年 1月 22日 8：30-12：00；14：30—17：30 联系人：陈老师、徐老师 联系电话：0769-23382660、23382668 组织查看现场时间统一安排在：2016年 1 月 22日 下午3点 联系人：刘老师 联系电话：0769-23382566 递交投标文件：2016年 1月 25日下午5:00前

| 东莞理工学院城市学院学生宿舍（学1至学4）视频监控系统工程报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参考品牌 | 型号 | 性能参数 | 单位 | 数量 |
| 一、前端摄像部分： |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T25ZY-GH 200万像素，支持H.265编码 | 型号DS-2CD2T25ZY-GH/T名称200万1/2.7" CMOS红外防水ICR日夜型筒型网络摄像机 最小照度0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR,0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR,快门,1/3秒至1/100,000秒,镜头,4mm, 水平视场角:80°(6mm,8mm,12mm,16mm可选),日夜转换模式,ICR红外滤片式,宽动态范围,数字宽动态,数字降噪,3D 数字降噪,视频压缩标准H.265/ MJPEG ,压缩输出码率32 Kbps~8Mbps,最大图像尺寸1920 × 1080帧率50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720),通讯接口1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口,水平中心分辨力≥1000TVL、照度彩色≤0.01lx、支持H.265/H.264 /MJPEG；H.264支持BaseLine / Main Profile、支持白平衡、自动增益、黑白名单、宽动态、移动侦测、录像计划、抓拍图像、数字降噪、镜像、背光补偿、走廊模式、网络远程访问、多浏览器浏览、感兴趣区域、视频水印、SVC等功能、支持ONVIF（PROFILE S，PROFILE G），PSIA，CGI，GB28181，ISAPI。工作温度和湿度-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结),电源供应DC12V / PoE(802.3af)，功耗I5：7W MAX；防护等级IP66尺寸（mm）194.04×93.85×89.52重量1000g另备DC12V电源,红外照射距离I5：50米 | 台 | 200 |
| 2 | 摄像机支架 | 海康威视 | DS-1213ZJ | 材质：铝合金，外形尺寸：83×123.9×304，重量：765g，最大承受承重：6kg | 个 | 200 |
| 3 | 摄像机专用电源 | 小耳朵 | XED-2012S | 室内桌面式双输线电源,输入电压及频率: AC90-264V 47-63Hz,输出电压: DC12V,输出电流: 2A,实际功率: 24W,产品尺寸: L82*W46*H35(mm),插头制式: C1.C2.C3.C4.C18.C6.C8(可选）.小型化开关电源，宽电压输入，稳压精确，具有过载保护、过压保护、短路保护、过热等多重保护； 输出纹波小；100%满载长时间老化测试，高效率长寿命，高可靠性；外观精美，使用方便。 | 个 | 200 |
| 4 | 分项小计 |  |  |  |  |  |
| 二、线路传输部分： |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 超五类非屏蔽网线 | 标远 | BW-8003/UTP-5e | 非屏蔽超五类网线,产品规格：UTP-5e / CAT-5e非屏蔽超五类网线采用高纯度OFC无氧铜，不易氧化，高效传输低损耗，信号传输效果更好 ；执行标准：YD/T 1019-2001 , 性能符合TIA/EIA568B和ISO； 线芯材质：裸铜丝（无氧铜丝）,护套材质：环保聚氯乙烯PVC ,线材芯数：8芯 ,导体结构：0.5mm无氧铜,护套颜色：白蓝/蓝，白橙/橙，白绿/绿，白棕/棕,包装信息：305米/箱，支持多种布线结构和多种传输媒体等局域网络环境 。 | 米 | 约17000 |
| 6 | 监控分支电源线 | 标远 | BW-6143 /RVVB2×1.0 | 扁形聚氯乙烯护套软线 ，产品规格：RVVB2×1.0mm2，RVVB扁形护套软线采用高纯度OFC无氧铜，不易氧化， 高效传输低损耗。 绝缘/护套材质 ，采用环保聚氯乙烯PVC ，RVVB扁形护套软线采用全新环保塑胶材质，护套与绝缘层有较好的抗酸碱、耐磨、耐油、防潮、防霉等性能 RVVB扁形护套软线芯数： 2×1.0mm2 ，结构尺寸，导体截面积：1.0 mm2，导体结构：32/0.2（BC ），护套颜色：黑色 ，芯线颜色：蓝色、棕色，线芯材质：裸铜丝（无氧铜丝），护套材质：环保聚氯乙烯PVC ，绝缘材质：环保聚氯乙烯，线材形状：扁形。 | 米 | 17000 |
| 7 | 监控主干电源线 | 标远 | RVV3×2.5 | RVV护套软线采用高纯度OFC无氧铜，不易氧化， 高效传输低损耗。 绝缘/护套材质采用环保聚氯乙烯PVC ，RVV护套软线采用全新环保塑胶材质护套与绝缘层有较好的抗酸碱、耐磨耐油、防潮、防霉等性能 ，护套软线:RVV 3×2.5mm2, 导体截面积：2.5 mm2，护套尺寸：下限8.0mm—上限9.8mm ，护套厚度：0.9mm ，绝缘厚度：0.7mm ，线芯材质：裸铜丝（无氧铜丝），护套材质：环保聚氯乙烯PVC ，绝缘材质：环保聚氯乙烯 ，线材形状：圆形，挤包方式：挤压式（紧套），线材芯数：3芯 | 米 | 200 |
| 8 | 网络水晶头 | TCL | PQ0102 | 超五类RJ45水晶头，50u镀金三叉簧片，保证良好的导通性，满足T-568A超五类传输标准 | 个 | 400 |
| 9 | 接线盒 | 国产 | PVC | 此产品用于工程、电子等行业，应用广泛，有防水、防潮等功能，全新ABS塑料，产品尺寸：150*110*70，白色。 | 个 | 200 |
| 10 | 网络配线架 | TCL | PD1124 | 超五类网络配线架，产品品牌：TCL罗格朗，产品名称：TCL超五类24口装配式配线架，产品型号：PD1124，产品材料：优质钢板，产品规格：19英寸 24口；满配包含TCL罗格朗PM1011 免打线式超五类网络信息模块 | 个 | 12 |
| 11 | 网络理线架 | AMP | 24口 | 网络机房工程专用，强硬加厚24口（上下各12格） ,标准机架式 19英寸网络机柜专用，1U,整体长度：48.5CM,高度：4.6cm 标准机柜1u位置,深度7.5cm（伸出深度）,孔距(两孔中心测量)：46.5cm | 个 | 12 |
| 12 | 网络跳线 | TCL | 超五类非屏蔽 | 产品型号：PJ1110，TCL超五类跳线，1米，2米，3米，5米，10米成品网线，高端顶级网线、 性能稳定、插拔跳线更容易、同时支持5类和5e类解决方案、符合ISO/IEC11801及TIA/EIA－568A标准 | 条 | 200 |
| 13 | 千兆单模光纤收发器 | EB-LINK | EB-GESM11 | 光纤收发器，单模双芯20km，千兆, 传输波长：1310纳米, 传输速率：10/100/1000Mb/s, 模块类型：1X9光模块,最长传输距离： 20公里, 传输介质：单模光纤,支持协议：遵循IEEE802.3系列支持协议：遵循IEEE802.3系列 10/100Base-TX和100Base-FX以太网标准，接口支持：光纤接口为SC或FC或ST，双绞线接口为RJ45，工作方式：双绞线端口支持速率和全/半双工模式自动适应，支持自动MDI/MDIX，无需进行电缆选择，6个LED指示灯分别提供电源，光纤端口和UTP端口状态指示，提供外置直流电源形式 | 对 | 12 |
| 14 | 网络机柜 | 精致 | JZ-VA6406 | 6U机柜，机柜尺寸：600*450*367，包装尺寸：620*470*400符合19英寸机柜, 采用安全钢化玻璃带锁前门，骨架采用优质冷轧钢板 | 个 | 4 |
| 15 | 网络机柜 | 精致 | JZ-VA6409 | 9U机柜，机柜尺寸：600*450*520，包装尺寸：620*470*520符合20英寸机柜, 采用安全钢化玻璃带锁前门，骨架采用优质冷轧钢板 |  | 4 |
| 16 | PDU防雷机柜电源 | 精致 | PDU-6 | 6-8位防雷机柜PDU电源，自带SPD防雷模块防浪涌，漏电保护，双断开关，750度高温不燃烧， 内部全铜片链接 优质铝合金外壳 国标3米3*1.5全铜电缆线，额定电压电流：250V\10A\2500W，最大功率4000W。高效兼容10A国标等插头规格。 | 个 | 8 |
| 17 | 接入层网络交换机 | H3C | 二层千兆交换机S1224R | 全线速的二层千兆交换能力，保证所有端口无阻塞进行报文转发 S1224R符合标准：符合IEEE 802.3 10Base-T，IEEE 802.3u 100Base-TX，IEEE802.3x和IEEE802.3ab 1000Base-T标准，IEEE802.3 10BASE-T以太网，IEEE802.3u 100BASE-TX快速以太网，IEEE802.3ab 1000Base-T 千兆以太网端口：24个10/100/1000M自适应以太网端口，连接器类型：RJ-45，支持10/100/1000Mbit/s传输速率，背板交换容量：48Gbps，端口交换容量：48Gbps，转发能力：35.7Mpps包缓存：4Mb交换模式：存储转发模式MAC地址表：输入电压：100-240V AC防雷：共模防护7KV，防雷等级4级功耗：20 W工作温度：0℃～40℃工作湿度：5%～95%，无冷凝，内置通用电源，1U钢壳，19英寸标准机架结构，工业级设计， | 台 | 12 |
| 18 | ODF机架 | 腾康 | 12芯 | 产品名称：12芯光纤配线架【ODF】,标准19英寸机架式,材质：冷轧板,厚度：前挡板1.5mm 其余1.2mm，颜色:灰白色【烤漆】,质感：磨砂,重量：净重3.5KG,尺寸：48cm*20cm*4.8cm 长*宽*高 | 个 | 4 |
| 19 | 室外铠装单模光缆 | 电信级 | GYTA-4芯 | 室外铠装单模 GYTA 144、 12、4芯光缆，适用敷设方式:水下、直埋,结构特征:金属中心加强件（磷化钢丝）,双面覆塑皱纹铝带-聚乙烯粘结内护套,钢丝铠装-聚乙烯粘结外护套,性能特点:双面覆塑铝带-聚乙烯粘结护套，防潮性能优良,圆细钢丝铠装，大幅度提高抗拉伸、压扁、冲击性能,适用范围:长途通信、局间通信,适用于陡坡和过江河等各种环境条件较恶劣的场合. 光缆外径19.3, 最小弯曲半径: 25倍光缆,外径, 允许张力（N）: 20000, 允许侧压力（N/100MM）（MM）5000. | 米 | 约400 |
| 20 |  | 电信级 | GYTA-12芯 |  | 米 | 约2600 |
| 21 |  | 电信级 | GYTA-144芯 |  | 米 | 约1000 |
| 22 | 光纤熔接 | 电信级 | 标准 | 电信级熔接标准 | 点 | 416 |
| 23 | 单模双芯跳纤 | EB-LINK | 电信级 | 采用较小同心度误差及内孔直径的高精密度陶瓷插芯，插入损耗(国标) ≦0.2dB ，最大插入损 ≦0.3dB，回波损耗(db) ≧45 dB，光纤类型9/125um插拔次数1000次，工业标准：EIA/TIA568，温度-40℃～+75℃,10％～80％相对湿度，插入损耗小。 | 条 | 36 |
| 24 | 光缆交接箱 | 腾康 | 288芯 | 用途： 适用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆的活动连接，实现光纤的熔接、盘贮、配线及调度 特点： 采用SMC材料箱体，防护等级IP65，可适应骤变的气候和恶劣的工作环境 箱门采用特种密封材料、防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好 卡装式FC、SC和LC、ST（另配附件）四种适配器，适配器呈30°排布，即保证了跳纤的弯曲半经≥40mm， 环境温度：－40℃～＋60℃ 相对湿度：≤95%（＋40℃时） 大气压力：70～106KPa 连接器损耗（包括重复和互换）：≤0.30dB 插入损耗：≤0.20dB 回波损耗：APC≥60dB，UPC≥50dB，PC≥45dB 耐压强度：≥3000V(DC)，1min不击穿，无飞弧 绝缘电阻：≥2×104MΩ/500V（DC） 阻燃性：符合GB/T5169.7—1985标准 箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N 箱门开启后，在门的最外端能承受的垂直压力大于200N | 个 | 2 |
| 25 | 电气配管 | 联塑 | Ø20、25管 | L＆S/联塑聚录乙烯（PVC）电线管B管,白色，材质: PVC,管径: 20mm，包含线管直通、弯通、码仔等配件，用途保护电线电缆。 | 米 | 约400 |
| 26 | 安装辅材、施工器具、安全防护 | 国产 | 国标 | 包含线路以及设备安装等主要材料以外所需的辅助材料，以及施工安装所用的器具、安全防护等 | 项 | 1 |
| 27 | 分项小计 |  |  |  |  |  |
| 三、机房图像存显示储控制部分： |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 网络硬盘录像机NVR | 海康威视 | YT-H32SN 支持H.265编码 | 网络视频输入：32路，可接入带宽不小于320Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像，并支持1200W高清网络视频的接入，支持海康威视DDNS域名解析系统；支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。同步回放8 路1080P/16 路720P。 录像/抓图模式:手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像、智能侦测录像。回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、分时段回放、。备份模式：常规备份、事件备份、图片备份。最大支持6TB 容量硬盘。网络接口:2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口,串行接口：1个，标准RS-485串行接口，RS-232串行接口,USB接口：2个USB2.0，1个USB3.0,报警输入：。电源：AC 220V功耗（不含硬盘）:≤30W。工作温度:-10℃--＋55℃，工作湿度:10％--90％。机箱:19英寸标。 | 台 | 7 |
| 29 | 监控存储专用硬盘 | Seagate/希捷 | ST4000VX000 | Seagate/希捷ST4000VX000，全新企业级监控视频存储专用硬盘，3.5英寸，容量4TB，接口类型SATA3，硬盘转速5900转，缓存64MB，全国联保。 | 块 | 56 |
| 30 | 网络解码器 | 海康威视 | DS-6908UD | 8路DVI输出、H.264可支持解码8路1200W、16路800W、32路500W、40路300W和64路1080P视频、H.265可支持解码32路500W、40路300W和64路1080P图像、具备20个网口、具有8路报警输入和8路报警输出、支持拼接开窗漫游 | 台 | 1 |
| 31 | 网络控制键盘 | 海康威视 | DS-1100K | 采用7英寸800*480的触摸式液晶屏, 支持控制视频综合平台和解码器输出上墙,支持云台PTZ操作，支持预置点、巡航路径和轨迹的设置与调用,支持直接在触控屏幕上预览前端视频，,最大3个操作员用户，每个用户支持管理1280台设备, 支持IE方式配置键盘,支持对已添加设备进行远程配置和维护,支持网络方式接入海康的DVR、DVS、NVR、解码器、视频综合平台，网络摄像机、网络球、IVMS系列平台软件,支持通过域名添加网络设备,支持通过RS232控制模拟矩阵,支持通过RS485控制模拟球,1个，RJ45 100M/1000M自适应以太网口,1个，标准RS-232串行接口；1个，标准RS-485,1个，USB 2.0,四维摇杆 | 台 | 1 |
| 32 | 机房接入层网络交换机 | H3C | S5024PV2-EI | S5024PV2-EI交换容量:192Gbps,包转发率:42Mpps,管理端口:,1个Console口 ,固定端口:24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个1000Base-X以太网端口,支持端口隔离,支持STP/RSTP/MSTP,支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合,VLAN:支持802.1Q (最大4K个VLAN),支持基于MAC的VLAN支持GUEST VLAN,DHCP:支持DHCP Relay,支持DHCP Client,支持DHCP Snooping,支持DHCP Snooping Option82组播:支持IGMP V1/V2/V3 Snooping,QoS:支持Diff-Serv QoS,支,WRR/HQ-WR,等队列调度机制,支持802.1p、支持安全网管SNMPv3、支持广播报文抑制,系统管理:,支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配置,支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理,支持SNMP V1/V2c/V3、支持NTP时钟,支持系统工作日志,支持集群管理 | 台 | 1 |
| 33 | VGA/HDMI信号线 | 国标 | 10M | VGA/HDMI信号线，用作高清解码器连接监视器的信号传输线路，要求符合国标，不影响画面质量。长度：5米、10米、20米 | 条 | 8 |
| 34 | 安装辅材、施工器具、安全防护 | 国产 | 国标 | 包含线路以及设备安装等主要材料以外所需的辅助材料，以及施工安装所用的器具、安全防护等 | 项 | 1 |
|  | 分项小计 |  |  |  |  |  |
| 四、费用统计： |  |  |  |  |  |  |
| 工程建设总费用合计大写（RMB） |  |  |  |  |  |  |